Softwareupdate OR 720 CL

1.) Einen USB-Stick am PC im Format FAT 32 formatieren.

Dazu den USB-Stick an den PC anschließen, im EXPLORER mit der linken Maustaste markieren           und mit der rechten Maustaste auf „Formatieren“.

2.) Die Software R.05.46 von der WISI-Homepage www.wisi.at

https://wisi.at/shopdetail/010-010-000?dps=30&so=nro&id=822 laden und entpacken.

3.) Die entpackte Datei SDNF1_USB.CD5 ins Stammverzeichnis des USB – Stick speichern.

4.) Bei eingeschaltetem Gerät den USB – Stick anstecken, es kommt die Meldung:

Neue Software ist verfügbar. Möchten Sie sie annehmen? Mit OK bestätigen.

Nach dem Update startet der Receiver neu. Sie können den USB-Stick abziehen.

Das Gerät hat jetzt die aktuelle SW-Version installiert.